K230烧录工具用户手册

K230烧录工具支持完整镜像烧录，分区镜像烧录，支持烧录到eMMC,Nor Flash

- 驱动安装

Windows:

在系统没有K230 USB Boot Device驱动的情况下使用zadig-2.8.exe安装

选择安装WinUSB驱动

- K230芯片刚上电会执行固化在芯片ROM上的程序。当启动失败打印“boot failed with exit code xx”后，如果检测到USB0连接了USB线，ROM程序会进入USB烧录模式。

所以烧录时，建议把BOOTIO拨码到SD卡启动，同时不插SD卡，USB0连接typeC线。然后上电。此时电脑设备管理器可以看到K230 USB Boot Device

- 完整镜像烧录

烧录由SDK编译生成的sysimage-sdcard.img和sysimage-spinor32m.img

完整镜像烧录界面

分区烧录

  - 分区烧录镜像，分区对应的起始地址和文件由配置文件决定

分区烧录配置

分区烧录界面

  - 分区烧录各项说明

- 选择是否烧录该分区

- 配置分区起始地址，双击修改，地址都是字节偏移。

- 配置分区名称，不重复即可，双击修改

- 分区镜像文件路径

- 选择分区镜像文件

PS:

分区烧录需要loader.bin，目前使用压缩包内提供的即可，需配置其分区名称为loader

  - 右键选项

在分区烧录区域右键可唤出菜单

增加一行：表格中增加一行

删除本行：删除表格中右键选中的这一行

导入配置：可导入sdk生成的分区烧录配置文件，或之前导出的配置文件（目前尚未支持

导出配置：导入当前分区烧录配置的分区信息（目前尚未支持