K230烧录工具用户手册

K230烧录工具支持完整镜像烧录，分区镜像烧录，支持烧录到eMMC,Nor Flash

- 驱动安装

Windows:

在系统没有K230 USB Boot Device驱动的情况下使用zadig-2.8.exe安装

选择安装WinUSB驱动

- K230芯片刚上电会执行固化在芯片ROM上的程序。当启动失败打印“boot failed with exit code xx”后，如果检测到USB0连接了USB线，ROM程序会进入USB烧录模式。

所以烧录时，建议把BOOTIO拨码到SD卡启动，同时不插SD卡，USB0连接typeC线。然后上电。此时电脑设备管理器可以看到K230 USB Boot Device

- 分区烧录

  - 分区烧录镜像，分区对应的起始地址和文件由配置文件决定

  - 分区烧录各项说明

- 选择是否烧录该分区

- 配置分区起始地址，双击修改，地址都是字节偏移。地址与genimage的配置文件一致，如genimage-sdcard.cfg。

- 配置分区名称，除了loader，其他名称可以随意，只要不重复即可，双击修改。

- 分区镜像文件路径

- 选择分区镜像文件

- 选择emmc或norflash

- 开始烧录

- 自动烧录，电脑可以通过USB连接多台K230设备，自动并行烧录。

PS0: 烧录由SDK编译生成的sysimage-sdcard.img和sysimage-spinor32m.img完整镜像，分区起始地址配置为0。

PS1: 分区烧录需要loader，目前使用压缩包内doc目录下提供的即可，需配置其分区名称固定为“loader”。loader的种类是由于DDR training程序不一样导致的。sip芯片的板子ddr training一样，使用loader_sip.bin。如果使用unsip芯片的板子，则loader程序需要根据ddr training代码重新编译。

  - 右键选项

在分区烧录区域右键可唤出菜单

增加一行：表格中增加一行

删除本行：删除表格中右键选中的这一行

导入配置：可导入sdk生成的分区烧录配置文件，或之前导出的配置文件（目前尚未支持

导出配置：导入当前分区烧录配置的分区信息（目前尚未支持